- Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2007. (VII.26.) sz. rendelete

a 8/2002 (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának

és Szabályozási Tervének módosításáról

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVII. törvényben biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Helyi Építési Szabályzat 6.§ -a kiegészül az alábbiakkal:

a., Beépített és beépítésre szánt terület

Gazdasági terület                                                   Rajzi jele:

Egyéb ipari gazdasági terület                                   Gip

b., Beépítésre nem szánt terület

Közlekedési és közmű terület

Közút terület 						KÖu

Egyéb területek

Vízgazdálkodási terület					 V

2. §

A Helyi Építési Szabályzat 16.§ -a kiegészül az alábbiakkal:

(1) Az egyéb ipari gazdasági területek övezeti tagolását a TH-07-02-02 munkaszámú tervdokumentációSZ-1/M jelű szabályozási tervlapja tartalmazza.

(2) A Gip jelű övezetekben az előírt maximális átlagos építménymagasság értékét meghaladó magasságú, technológiai célú építményrész (kémény vagy kürtő) alaprajzi kiterjedése nem haladhatja meg a teljes létesítmény bruttó alapterületének 2 %-át.

(3) Az ipari gazdasági területen a vonatkozó jogszabály szerinti épületek helyezhetők el, az övezeti jelek előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az ipari gazdasági területen a vonatkozó jogszabály szerinti gépjármű elhelyezési igényt az OTÉK 42 §. alapján kell teljesíteni.

(5) Az ipari gazdasági területen építési munka a vonatkozó jogszabály szerinti részleges

közművesítettség megléte esetén végezhető.

(6) A Gip jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak.

(7) Az ipari gazdasági területen belül a részletes övezeti előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Építési övezet |  | A beépítési intenzitást meghatározó mutatók |  |  | Az építési telekre vonatkozó mutatók | Az épületre vonatkozó mutatók |  |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jel | Beépítési mód | SZTM(szintterületi mutató) | A megengedett legnagyobb beépítettség (%) | A legkisebb kialakítandó zöldfelület | A kialakítandó új telek legkisebb | Az épület megengedett építménymagassága |  | Az építhető terepszint feletti szintek száma |  |
|  |  |  |  |  | Területe (m) | Legkisebb (m) | Legnagyobb(m) |  |  |
| Gip-1 | SZ | 1,5 | 50 | 25 | 3000 | - | 7,5 | 2 | Egyéb ipari elsősorban nem jelentős zavaró hatású funkció elhelyezésére szolgál |

3. §

A Helyi Építési Szabályzat 24.§ -a kiegészül az alábbiakkal:

(1) A szabályozási tervlapon K ill. KÖu jellel ellátott utak útkategóriáinak jelölése kiegészül az alábbiakkal:

- kiszolgáló út KÖu

- helyi gyűjtőút KÖuGY

4. §

(1) Jelen rendelet 2007. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-07-02-02 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M jelű szabályozási tervlapjával együtt érvényes.

Szennay István						dr. Horváth Klára

jegyző 						     polgármester